V. ZESTWIENIE MATERIAŁÓW – Czumy 1

- Prefabrykaty

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica główna RG z szaf typu: Prisma GX Schneider wg rys. nr 2; 6÷8 | kpl. | 1 |  |
|  | Tablica T0.2 wg rys. nr 9÷12 | kpl. | 1 | piwnice |
|  | Tablica T1.1 wg rys. nr 13÷16 | kpl. | 1 | parter |
|  | Tablica T1.2 wg rys. nr 17÷20 | kpl. | 1 | parter |
|  | Tablica T2.2 wg rys. nr 24÷28 | kpl. | 1 | piętro |
|  | Tablica TS wg rys. nr 29 | kpl. | 1 | serwerownia |
|  | Wyłącznik dźwigu WD - rozdzielnica pt typu: EP 1/5 - rozłącznik FR301 16A | kpl. | 1 |  |
|  | Rozłącznik NH00 w szafce natynkowej z laminatu 400x400 + wkładki gG80 | kpl | 1 | zasilanie sklepów |

- Instalacje rozdzielcze

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korytko kablowe perforowane 400mm | m | 5 |  |
|  | Korytko kablowe perforowane 250mm | m | 165 |  |
|  | Korytko kablowe perforowane 150mm | m | 210 |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna RB50 | m | 30 |  |
|  | Kabel YKY 5×16mm2 | m | 225 |  |
|  | Kabel YKY 5×6mm2 | m | 200 |  |
|  | Przewód LgY25mm2-żo | m | 105 |  |
|  | Przewód LgY10mm2-żo | m | 240 |  |
|  | Przewód NKGs 2×1,5mm2 | m | 110 | WGP, WD |
|  | Przycisk głównego wyłącznika poż. p/t typu: EM 60947-5-1 prod. ABB | szt. | 1 | WGP |
|  | Główny zacisk uziemiający Dehn K12 | szt. | 1 |  |
|  | Materiały uszczelniające ognioodporne E60 | kpl. | 1 |  |
|  | Wyłącznik 3-faz CLS3 C20 Moeller 51,23zł | szt. | 1 | zabudowa w T2.1 |
|  | Wyłącznik 3-faz CLS3 B6 Moeller 54,1zł | szt. | 1 | ,, |
|  | Ochronnik p.przepięciowy SPC-S 20/280/4 Moeller 336zł | szt. | 1 | ,, |
|  | Lampka sygnalizacyjna 3-faz. L333 Legrand 46,95zł | szt. | 1 | ,, |
|  | Rozłącznik FR301-20 Legrand 16,3zł | szt. | 2 | ,, |
|  | Przekaźnik bistabilny, 2 stopniowy EP580 Hager 80zł | szt. | 1 | ,, |
|  | Demontaż i ponowny montaż wył. 1bieg | szt. | 15 | ,, |

INSTALACJE ODBIORCZE - PIWNICE

1.	Pomieszczenia techniczne – pom. nr 0101÷0105; 0111b

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa typu: OPK 236 prod. Farel | szt. | 10 |  |
|  | Łącznik oświetlenia bryzgoszczelny 1-bieg. nt | szt. | 7 |  |
|  | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, bryzgoszczelne, nt | szt | 7 |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 75 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 60 |  |
|  | Rura RB20 | m | 55 |  |

2. Pomieszczenia techniczne – pom. nr 0110; 0111; 0113; 0115; 0116; 0117; 0119;

korytarz

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa typu: OPK 236 prod. Farel | szt. | 10 |  |
|  | Oprawa awaryjna OPK236N Aw3 prod. Farel | szt. | 8 |  |
|  | Oprawa do żarówk typu: WOS100 | szt. | 2 |  |
|  | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 5 | praca jasna |
|  | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
|  | Łącznik oświetlenia bryzgoszczelny 1-bieg. nt | szt. | 6 |  |
|  | Łącznik oświetlenia bryzgoszczelny 1-bieg. pt | szt. | 2 |  |
|  | Łącznik schodowy bryzgoszczelny, podświetlany, nt | szt. | 2 |  |
|  | Przycisk ster. oświetlenia bryzgoszczelny, podświetlany nt | szt. | 7 |  |
|  | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, bryzgoszczelne, nt | szt | 7 |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 110 |  |
|  | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 70 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 70 |  |
|  | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 120 |  |
|  | Rura RB20 | m | 60 |  |

3. Szatnia i wc – pom. nr 0111; 0111a; 0112

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa typu: OPK 236 prod. Farel | szt. | 4 |  |
|  | Oprawa awaryjna OPK236N Aw3 prod. Farel | szt. | 4 |  |
|  | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 2 | praca ciemna |
|  | Oprawa do żarówk typu: WOS100 | szt. | 6 |  |
|  | Plafoniera do świetlówek kompaktowych 2×18W, IP55, typu: Marte 2×18 prod. Plexiform | szt. | 5 |  |
|  | Łącznik oświetlenia 1-bieg., bryzgoszczelny, pt. | szt. | 10 |  |
|  | Łącznik oświetlenia schodowy, pt. | szt. | 2 |  |
|  | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, bryzgoszczelne, pt | szt. | 3 |  |
|  | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, pt. | szt. | 4 |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 85 |  |
|  | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 45 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 80 |  |
|  | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 40 |  |
|  | Rura RVKL20 | m | 25 | inst. pod glazurą |

4. Oddział Nocnej pomocy Lekarskiej

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel |  | 12 |  |
|  | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
|  | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 5 |  |
|  | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 | praca jasna |
|  | Kinkiet do żarówek 60W | szt. | 6 |  |
|  | Łącznik oświetlenia 1-bieg., bryzgoszczelny, pt. | szt. | 6 |  |
|  | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt. | szt. | 6 |  |
|  | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, bryzgoszczelne, pt | szt. | 2 |  |
|  | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, z przesłoną, pt. | szt. | 2 |  |
|  | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt. | szt. | 15 |  |
|  | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt. | szt. | 7 |  |
|  | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 7 |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 340 |  |
|  | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 30 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 180 |  |
|  | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 40 |  |
|  | Rura RVKL20 | m | 55 | inst. tt, inst. pod glazurą |

5. Poradnia AA- pom. nr 0140a; 0145; 0146; 0146a; 0147; 0148

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 7 |  |
|  | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 4 | praca ciemna |
|  | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 12 |  |
|  | Łącznik oświetlenia 1-bieg. pt | szt. | 5 |  |
|  | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt. | szt. | 4 |  |
|  | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 24 |  |
|  | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt. | szt. | 5 |  |
|  | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 5 |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 310 |  |
|  | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 53 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 120 |  |
|  | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 40 |  |
|  | Rura RVKL20 | m | 42 | inst. tt, inst. pod glazurą |

6. Poradnia AA – pom. nr 0139;0148; 0148d; 0150; 0151

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 2 | praca jasna |
|  | Oprawa awaryjna 3h typu: Star 11W Plexiform | szt. | 8 | praca ciemna |
|  | Oprawa typu: OPK 236 prod. Farel | szt. | 1 |  |
|  | Łącznik oświetlenia bryzgoszczelny 1-bieg. nt | szt. | 1 |  |
|  | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 22 |  |
|  | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 25 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 20 |  |
|  | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 56 | test |

7. Oddział RTG

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 4 | praca jasna |
|  | Rozłącznik FR301 16A | szt. | 1 |  |
|  | Przewód YDY 4×1,5mm2 | szt. | 15 |  |
|  | Przewód YDY 2×1,5mm2 | szt. | 30 | test |

INSTALACJE ODBIORCZE – PARTER

1.	Hall gł. 100a; wejście I

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 3 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 3 |  |
| 3. | Plafoniera do świetlówek kompakt., II kl. ochronności, typu: Solar New 340 1×26 prod. Plexiform | szt. | 3 | daszek |
| 4. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 | praca jasna |
| 5. | Nr policyjny | szt. | 1 | istn. |
| 6. | Łącznik oświetlenia 1-bieg. podświetlany, pt. | szt. | 3 | wymiana |
| 7. | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, z przesłoną, pt. | szt. | 2 | wymiana |
| 8. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 20 |  |
| 9. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 22 |  |
| 10. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 45 |  |
| 11. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 22 |  |

2. Korytarz 100b;c

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 5 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 5 |  |
| 3. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 2 | praca jasna |
| 4. | Łącznik oświetlenia 1-bieg. podświetlany, pt | szt. | 1 |  |
| 5. | Przycisk ster. oświetlenia podświetlany, pt | szt. | 4 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, z przesłoną, pt | szt. | 4 |  |
| 7. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 45 |  |
| 8. | Przewód YDY 7×1,5mm2 | m | 31 |  |
| 9. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 14 |  |
| 10. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 14 |  |
| 11 | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 103 |  |

3. Korytarz 100e; hall 100f; wejście III

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 4 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych istniejąca | szt. | 5 |  |
| 3. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 3 | praca jasna |
| 4. | Plafoniera do świetlówek kompakt., II kl. ochronności, typu: Solar New 340 1×26 prod. Plexiform | szt. | 2 | daszek |
| 5. | Przycisk ster. oświetlenia podświetlany, pt | szt. | 4 |  |
| 6. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 15 |  |
| 7. | Przewód YDY 7×1,5mm2 | m | 39 |  |
| 8. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 14 |  |
| 9. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 10 |  |
| 10. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 90 |  |

4. Korytarz 100k; hall 100j; wejście II

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 5 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych istniejąca | szt. | 5 |  |
| 3. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 4 | praca jasna |
| 4. | Plafoniera do świetlówek kompakt., II kl. ochronności, typu: Solar New 340 1×26 prod. Plexiform | szt. | 3 | daszek |
| 5. | Przycisk ster. oświetlenia podświetlany, pt | szt. | 3 |  |
| 6. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 10 |  |
| 7. | Przewód YDY 7×1,5mm2 | m | 24 |  |
| 8. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 20 |  |
| 9. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 22 |  |
| 10. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 84 |  |

5. Stomatologia - pom. nr 104; 105; 108; korytarz 100h

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 9 |  |
| 3. | Oprawa z rastrem aluminiowym, 4×18W do sufitów modułowych istniejąca | szt. | 6 |  |
| 4. | Kinkiet do żarówek 60W z demontażu | szt. | 3 |  |
| 5. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 |  |
| 6. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, pt. | szt. | 6 |  |
| 7. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt. | szt. | 4 |  |
| 8. | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, z przesłoną, pt. | szt. | 2 |  |
| 9. | Gniazdo 1-faz., pojedyncze, pt. | szt. | 2 |  |
| 10. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt. | szt. | 10 |  |
| 11. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt. | szt. | 2 |  |
| 12. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 2 |  |
| 13. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 257 |  |
| 14. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 14 |  |
| 15. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 124 |  |
| 16. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 32 |  |
| 17. | Rura RVKL20 | m | 10 | inst. tt, inst. pod glazurą |

6. Poradnia Dzieci Zdrowych – pom. nr 116÷120,

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 1 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 |  |
| 3. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 1 |  |
| 4. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, pt | szt. | 1 |  |
| 5. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 34 |  |
| 7. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 5 |  |
| 8. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 34 |  |
| 9. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 8 |  |

7.	Poradnia Dzieci Chorych – pom. nr 121÷124

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 51 |  |
| 2. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 20 |  |

8. Pom. nr 135÷136

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt | szt. | 5 |  |
| 2. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 70 |  |

9. Świetlica – pom. nr 137

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 3 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 4 | praca ciemna |
| 3. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 23 |  |
| 4. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 15 |  |

10. Pom. nr 138÷142

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDY 3×2,5mm2 | m | 50 |  |

11. Pom. nr 106; 112; 113

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 70 |  |
| 2. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 22 |  |

12. Podstawowa Opieka Zdrowotna - pom. nr 100÷103

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 105 |  |

13. Szatnia; pom. nr 147

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 6 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych - istniejąca | szt. | 2 |  |
| 3. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt. | szt. | 1 |  |
| 4. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, pt. | szt. | 1 |  |
| 5. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 6 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt | szt. | 2 |  |
| 7. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 2 |  |
| 8. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 50 |  |
| 9. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 52 |  |
| 10. | Rura RVKL20 | m | 22 | inst. tt |

14. Rejestracja

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym, awaryjna 3h do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 3. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 12 |  |
| 4. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt. | szt. | 2 |  |
| 5. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, pt. | szt. | 3 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 11 |  |
| 7. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt. | szt. | 7 |  |
| 8. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 7 |  |
| 9. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 240 |  |
| 10. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 10 |  |
| 11. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 75 |  |
| 12. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 15 |  |
| 13. | Rura RVKL20 | m | 40 | inst. tt |

15. Pom. nr 109÷111; 114; 115; korytarz 100g

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 9 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 3 |  |
| 3. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 5 |  |
| 4. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 2 |  |
| 5. | Kinkiet do żarówek 60W | szt. | 3 |  |
| 6. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt. | szt. | 3 |  |
| 7. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, bryzgoszczelny, pt. | szt. | 6 |  |
| 8. | Łącznik oświetlenia schodowy pt. | szt. | 2 |  |
| 9. | Przycisk ster. oświetlenia, podświetlany, pt. | szt. | 3 |  |
| 10. | Gniazdo 1-faz., pojedyncze, bryzgoszczelne, pt. | szt. | 4 |  |
| 11. | Gniazdo 1-faz., pojedyncze, pt. | szt. | 1 |  |
| 12. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 12 |  |
| 13. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt. | szt. | 6 |  |
| 14. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 6 |  |
| 15. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 267 |  |
| 16. | Przewód YDYp 7×1,5mm2 | m | 16 |  |
| 17. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 10 |  |
| 18. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 115 |  |
| 19. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 82 |  |
| 20. | Rura RVKL20 | m | 54 | inst. tt |

INSTALACJE ODBIORCZE – PIĘTRO

1.	Korytarze nr 200a,c,e,g

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 17 |  |
| 2. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 15 |  |
| 3. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 6 | praca jasna |
| 4. | Przycisk ster. oświetlenia podświetlany, pt | szt. | 12 |  |
| 5. | Gniazdo 1-faz. , pojedyncze, z przesłoną, pt | szt. | 8 |  |
| 6. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 120 |  |
| 8. | Przewód YDY 7×1,5mm2 | m | 130 |  |
| 9. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 75 |  |
| 10. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 40 |  |
| 11. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 320 |  |

2.	Pom. nr 216a÷d

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 14 |  |
| 2. | Kinkiet do żarówek 60W | szt. | 1 |  |
| 3. | Oprawa z rastrem aluminiowym 4×18W do sufitów modułowych z demontażu | szt. | 1 |  |
| 4. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt | szt. | 3 |  |
| 5. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, pt | szt. | 3 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz., pojedyncze, bryzgoszczelne, pt | szt. | 1 |  |
| 7. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 13 |  |
| 8. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt | szt. | 5 |  |
| 9. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 5 |  |
| 10. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 210 |  |
| 11. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 150 |  |
| 12. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 10 |  |
|  | Rura RVKL20 | m | 70 | inst. tt |

3.	Pom. nr 205

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 6 |  |
| 2. | Kinkiet do żarówek 60W | szt. | 2 |  |
| 3. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, bryzgoszczelny, pt | szt. | 2 |  |
| 4. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt | szt. | 1 |  |
| 5. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 5 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt | szt. | 2 |  |
| 7. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 2 |  |
| 8. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 52 |  |
| 9. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 24 |  |
| 10. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 5 |  |
| 11. | Rura RVKL20 | m | 22 | inst. tt, inst. pod glazurą |

4.	Pom. nr 209;210

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 8 |  |
| 2. | Kinkiet do żarówek 60W | szt. | 2 |  |
| 3. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, bryzgoszczelny, pt | szt. | 2 |  |
| 4. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt | szt. | 2 |  |
| 5. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 8 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt | szt. | 4 |  |
| 7. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 4 |  |
| 8. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | szt. | 100 |  |
| 9. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 55 |  |
| 10. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 6 |  |
| 11. | Rura RVKL20 | m | 39 | inst. tt, inst. pod glazurą |

5. Laryngologia - pom. nr 233;233a

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, parabolicznym do sufitów modułowych typu: ORO418 RPP1 prod. Farel | szt. | 9 |  |
| 2. | Kinkiet do żarówek 60W | szt. | 1 |  |
| 3. | Lampa bakteriobójcza | szt. | 1 | dostawa Inwestora |
| 4. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, bryzgoszczelny, pt | szt. | 2 |  |
| 5. | Łącznik oświetlenia świecznikowy, pt | szt. | 1 |  |
| 6. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, pt | szt. | 7 |  |
| 7. | Gniazdo 1-faz., dwukrotne, kodowane, pt | szt. | 3 |  |
| 8. | Puszka pod gniazdo 2RJ45 | szt. | 3 |  |
| 9. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | szt. | 116 |  |
|  | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 26 |  |
| 10. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 6 |  |
| 11. | Rura RVKL20 | m | 28 | inst. tt, inst. pod glazurą |

6. Pom. nr 234;235

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym, 4×18W do sufitów modułowych, z demontażu | szt. | 3 |  |
| 2. | Łącznik oświetlenia 1-bieg, bryzgoszczelny, pt | szt. | 3 |  |
| 3. | Wentylator | szt. | 1 | dostawa Inwestora |
| 4. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 15 |  |
| 5. | Rura RVKL20 | m | 6 | inst. tt, inst. pod glazurą |

7.	Poradnia Stomatologiczna – pom. nr 201÷204; korytarz 200h

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 |  |
| 3. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 26 |  |
| 4. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 14 |  |
| 5. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 26 |  |
| 6. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 14 |  |

8. Poradnia Kobiet – pom. nr 211÷214; korytarz 200f

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 |  |
| 3. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 36 |  |
| 4. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 16 |  |
| 5. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 27 |  |
| 6. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 16 |  |

9. Poradnia Kardiologiczna – pom. nr 229÷232; korytarz 200b

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 |  |
| 3. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 37 |  |
| 4. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 16 |  |
| 5. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 10 |  |
| 6. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 16 |  |

10. Poradnia Okulistyczna– pom. nr 217÷222; korytarz 200d

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów modułowych awaryjna typu: ORO418N Aw3/RM prod. Farel | szt. | 2 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 1 |  |
| 3. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 48 |  |
| 4. | Przewód YDYp 4×1,5mm2 | m | 16 |  |
| 5. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 28 |  |
| 6. | Przewód YDYp 2×1,5mm2 | m | 16 |  |

11. Poradnia - pom. nr 223÷228

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDYp 3×2,5mm2 | m | 194 |  |
| 2. | Przewód YDYp 3×1,5mm2 | m | 15 |  |

INSTALACJE ODBIORCZE – kl. schodowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa z rastrem aluminiowym do sufitów natynkowa typu: ORN236 RP prod. Farel z modułem awaryjnym 2h | szt. | 7 |  |
| 2. | Oprawa awaryjna z piktogramem typu: Crystal 8W | szt. | 7 | praca jasna |
| 3. | Łącznik oświetlenia 1-bieg. podświetlany, pt | szt. | 1 |  |
| 4. | Łącznik schodowy, podświetlany, pt | szt. | 6 |  |
| 5. | Przewód YDY 4×1,5mm2 | m | 50 |  |
| 6. | Przewód YDY 3×1,5mm2 | m | 100 |  |
| 7. | Przewód YDY 2×1,5mm2 | m | 6 |  |

INSTALACJE ODBIORCZE – oświetlenie zewnętrzne

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naświetlacz do lamp rtęciowych 100W | szt. | 6 |  |

PREFABRYKATY

TG

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa podstawowa h=1850+ 2 przedziały rozszerzające z drzwiami typu: Prisma GX prod. Schneider | kpl | 1 |  |
| 2. | Rozłącznik DPX-IS250 | szt. | 1 |  |
| 3. | Wyzwalacz wzrostowy | szt. | 1 |  |
| 4. | Wyłącznik FAZ B6/3 Moeller | szt. | 1 |  |
| 5. | Wyłącznik FAZ B6/1 Moeller | szt. | 1 |  |
| 6. | Ochronniki przepięciowe SPB 60/400 Moeller | szt. | 3 |  |
| 7. | Przełączni woltomierzowy 4G-10 | szt. | 1 |  |
| 8. | Woltomierz EA16 0-500V | szt. | 1 |  |
| 9. | Rozłącznik NH00 | szt. | 2 |  |
| 10. | Rozłącznik Z-SLS/CB/3 Moeller | szt. | 18 |  |
| 11. | Szyny zbiorcze 400A | kpl. | 1 |  |

T0.2

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka podtynkowa XL160 (6x24) Legrand | kpl | 1 |  |
| 2. | Rozłącznik FR 303-100A | szt. | 1 |  |
| 3. | Ochronniki przepięciowe SPC-S-20/280/4 Moeller | szt. | 1 |  |
| 4. | Lampka sygnalizacyjna L333 Legrand | szt. | 1 |  |
| 5. | Wyłącznik różnicowoprądowy P304-40A-30mA AC | szt. | 2 |  |
| 6. | Wył. nadmiarowy S303 C20 | szt. | 1 |  |
| 7. | Wył. nadmiarowy S303 B6 | szt. | 1 |  |
| 8. | Wył. nadmiarowy S301 B16 | szt. | 10 |  |

T1.1

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka podtynkowa XL160 (6x24) Legrand | kpl | 1 |  |
| 2. | Rozłącznik FR 303-100A | szt. | 1 |  |
| 3. | Rozłącznik FR 304-40A | szt. | 1 |  |
| 4. | Rozłącznik FR 301-25A | szt. | 4 |  |
| 5. | Ochronniki przepięciowe SPC-S-20/280/4 Moeller | szt. | 2 |  |
| 6. | Lampka sygnalizacyjna L333 Legrand | szt. | 2 |  |
| 7. | Wyłącznik różnicowoprądowy P304-40A-30mA AC | szt. | 3 |  |
| 8. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-16/1N/C/003-A Moeller | szt. | 9 |  |
| 9. | Wył. nadmiarowy S303 C20 | szt. | 2 |  |
| 10. | Wył. nadmiarowy S303 B6 | szt. | 2 |  |
| 11. | Wył. nadmiarowy S301 B16 | szt. | 9 |  |
| 12. | Wył. nadmiarowy S301 C16 | szt. | 4 |  |
| 13. | Wył. nadmiarowy S301 B10 | szt. | 12 |  |
| 14. | Przekaźnik bistabilny 2 stopniowy EP 580 Hager | szt. | 3 |  |
| 15. | Wył. silnikowy M250 0,63-1A Legrand | szt. | 2 |  |
| 16. | Stycznik SM320 Uc=230V AC Legrand | szt. | 2 |  |

T1.2

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka natynkowa 4x18 | kpl | 1 |  |
| 2. | Rozłącznik FR 303-100A | szt. | 1 |  |
| 3. | Rozłącznik FR 304-40A | szt. | 1 |  |
| 4. | Rozłącznik FR 301-25A | szt. | 3 |  |
| 5. | Ochronniki przepięciowe SPC-S-20/280/4 Moeller | szt. | 2 |  |
| 6. | Lampka sygnalizacyjna L333 Legrand | szt. | 2 |  |
| 7. | Wyłącznik różnicowoprądowy P304-40A-30mA AC | szt. | 2 |  |
| 8. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-16/1N/C/003-A Moeller | szt. | 7 |  |
| 9. | Wył. nadmiarowy S303 C20 | szt. | 2 |  |
| 10. | Wył. nadmiarowy S303 B6 | szt. | 2 |  |
| 11. | Wył. nadmiarowy S301 B16 | szt. | 9 |  |
| 12. | Wył. nadmiarowy S301 C16 | szt. | 3 |  |
| 13. | Wył. nadmiarowy S301 B10 | szt. | 12 |  |
| 14. | Przekaźnik bistabilny 2 stopniowy EP 580 Hager | szt. | 2 |  |
| 15. | Przekaźnik bistabilny PB301 Legrand | szt. | 1 |  |
| 16. | Rozłącznik bezp. 1-bieg, Z-SLS 35A | szt. | 1 |  |

T2.1 – zabudowa w tablicy istniejącej

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozłącznik FR 301-25A | szt. | 2 |  |
| 2. | Ochronniki przepięciowe SPC-S-20/280/4 Moeller | szt. | 1 |  |
| 3. | Lampka sygnalizacyjna L333 Legrand | szt. | 1 |  |
| 4. | Przekaźnik bistabilny 2 stopniowy EP 580 Hager | szt. | 1 |  |

T2.2

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka podtynkowa XL160 (6x24) Legrand | kpl | 1 |  |
| 2. | Rozłącznik FR 303-100A | szt. | 1 |  |
| 3. | Rozłącznik FR 304-40A | szt. | 1 |  |
| 4. | Rozłącznik FR 301-25A | szt. | 4 |  |
| 5. | Ochronniki przepięciowe SPC-S-20/280/4 Moeller | szt. | 2 |  |
| 6. | Lampka sygnalizacyjna L333 Legrand | szt. | 2 |  |
| 7. | Wyłącznik różnicowoprądowy P304-40A-30mA AC | szt. | 1 |  |
| 8. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-16/1N/C/003-A Moeller | szt. | 6 |  |
| 9. | Wyłącznik różnicowoprądowy P302-25A-30mA AC | szt. | 3 |  |
| 10. | Wył. nadmiarowy S303 C20 | szt. | 2 |  |
| 11. | Wył. nadmiarowy S303 B6 | szt. | 2 |  |
| 12. | Wył. nadmiarowy S301 B16 | szt. | 6 |  |
| 13. | Wył. nadmiarowy S301 C16 | szt. | 3 |  |
| 14. | Wył. nadmiarowy S301 B10 | szt. | 12 |  |
| 15. | Przekaźnik bistabilny 2 stopniowy EP 580 Hager | szt. | 3 |  |

TS

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdz. natynkowa Ekinoxe TX (2x18) Legrand | kpl | 1 |  |
| 2. | Rozłącznik FR 304-40A | szt. | 1 |  |
| 3. | Ochronniki przepięciowe SPC-S-20/280/4 Moeller | szt. | 1 |  |
| 4. | Lampka sygnalizacyjna L333 Legrand | szt. | 1 |  |
| 5. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-16/1N/C/003-A Moeller | szt. | 7 |  |
| 6. | Wył. nadmiarowy S303 C20 | szt. | 1 |  |
| 7. | Wył. nadmiarowy S303 B6 | szt. | 1 |  |