SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ADRES : Budynek przy ul. Czumy 1 w Warszawie

NAZWA ZADANIA : modernizacja korytarzy i pomieszczeń

technicznych

Wykonał : mgr inż. Roman Przybyłek

I. Część ogólna.

- Nazwa zadania.

Modernizacja korytarzy i pomieszczeń technicznych w budynku przy ul. Wrocławskiej19 w Warszawie.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót są korytarze i pomieszczenia techniczne w zakresie instalacji elektrycznej i budowlanej znajdujących się w budynku przychodni lekarskiej. Zakres robót budowlanych :

  - Roboty rozbiórkowe : rozbiórka odbojów, posadzek lastriko i z płytek ceramicznych, wykucie ościeżnic, demontaż okna i ścianek drewnianych oszklonych.

  - Roboty tynkarskie : gruntowanie ścian pod gładzie gipsowe preparatem

gruntującym np. UNI GRUNT, gładź gipsowa gr. 3 mm, wykonanie tynków przy ościeżnicach i ściankach działowych.

  - Roboty posadzkarskie : gruntowanie podłoży pod płytki typu gres np. UNI

GRUNT, położenie zaprawy wyrównawczej, wykonanie posadzek z gresu antypoślizgowego.

  - Roboty stolarskie : montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych, montaż okien

przeciwpożarowych o odporności ogniowej 1 godz., montaż ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. 60 i 90 cm z samozamykaczem – ścianka i drzwi przeszklone.  montaż poręczy na klatkach schodowych, montaż osłon

wejściowych drabinek na dach, montaż poręczy plastikowych na stalowych płaskownikach balustrad.

  - Roboty ślusarskie : montaż poręczy na klatkach schodowych, montaż osłon

wejściowych drabinek na dach, montaż poręczy plastikowych na stalowych płaskownikach balustrad.

  - Roboty malarskie wewnętrzne : mycie ścian, gruntowanie tynków gipsowych

preparatem gruntującym np. UNI GRUNT, wykonanie tapety natryskowej,  malowanie

ścian farbą emulsyjną i olejną. Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych wypełnień balustrad schodów, malowanie elementów stalowych.

  - Tapeta natryskowa : wykonanie tapety natryskowej wraz ze wszystkimi warstwami

tj. masy klejącej, natrysku „ płatków „ , dwukrotne lakierowanie.

  - Sufit podwieszony : montaż sufitu na ruszcie metalowym z wypełnieniem z płyt

mineralnych, montaż kratek wentylacyjnych. DsjkJ

- Opis robót towarzyszących.

Robotami towarzyszącymi są zabezpieczenia folią podłóg

4. Informacje o terenie budowy.

Roboty będą prowadzone w czynnej przychodni, w związku z czym roboty należy zorganizować w sposób umożliwiający funkcjonowanie przychodni i przy zachowaniu środków bezpieczeństwa przewidzianych. Powierzchnie korytarzy, na których będą wykonywane roboty należy oddzielić od czynnej powierzchni ruchu folią bądź taśmą. Zaplecze budowy dla pracowników zostanie udostępnione.

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia wybranego materiału z inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatów, aprobat technicznych od producentów przed ich wbudowaniem. Aprobaty techniczne muszą być wydane przez uprawnione laboratoria.

- ustawa  z dn. 30 sierpnia 200 roku Dz.U. Nr 166 poz. 130 wraz z późn. zm.

- ustawa z dn. 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. nr 22 poz. 271

- ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dzu.U. nr 229, poz. 2275

III. Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość dostarczonych materiałów.

V. Wymagania dotyczące robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych, pomocniczych i zasadniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów budowlanych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

VI. Kontrola, badania i odbiór robót.

Roboty podlegają poniższym etapom odbioru :

- odbiorom częściowym

- odbiorowi końcowemu

Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają zgłoszeniu przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru do oceny jakości i ilości. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiór końcowy polega na całkowitej ocenie wykonania robót w odniesieniu do jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.  Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc o dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów zgodnie z umową i przepisami prawa budowlanego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru, wykonawcy i zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- atesty materiałowe , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy powtórny termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

VII.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Dokumentem ustalającym jednostki i ilości przewidziane do wykonania poszczególnych rodzajów robót jest przedmiar robót będący elementem dokumentacji kosztorysowej.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

# Dokumenty odniesienia

#### Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych

-    opis przedmiotu zamówienia

#### -    kosztorys ofertowy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- umowa na wykonanie robót remontowych

- protokół wprowadzenia na budowę

- protokół ostatecznego odbioru robót

- atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów

-	 normy techniczne

## Szczegółowa specyfikacja techniczna

w zakresie poszczególnych rodzajów robót

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji poszczególnych robót.

- Roboty budowlane – rozbiórkowe i demontażowe.

2.1. Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych i demontażowych został opisany w Części Ogólnej STWiORB pkt. 2.1.

Organizacja budowy :

- pomieszczenia nie podlegające remontowi należy chronić przed zniszczeniem

- materiały zdemontowane należy składać w miejscu wskazanym przez użytkownika i sukcesywnie w miarę postępu robót wywozić

- Tynkarskie.

CPV 45410000-4

2.1. Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt 2.2. Części Ogólnej STWiORB.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. II Części Ogólnej STWiORB.

2.3. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykończenia gładzi, narożników

2.4. Wykonanie robót.

Wykonanie i sprawdzenie wykonania zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji ITB nr

388/2003 Warunki techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty

wykończeniowe  Zeszyt 1 – Tynki, 2003 r. i wymienionych tam norm.

- Roboty posadzkarskie.

CPV 45262321-7, 45432112-2

3.1. Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt 2.3. Części Ogólnej STWiORB.

3.2. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. II Części Ogólnej STWiORB.

w wydawnictwie PROMOCJA Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych – układanie płytek na podłogach i ścianach, 2005 r. i wymienionych tam

norm.

3.3. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu : istniejącej szlichty, wykonania wyrównania

podłoża zaprawą wyrównującą,  ułożenia posadzki.

3.4.  Wykonanie robót.

Wykonanie i sprawdzenie wykonania zgodnie z zasadami Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych – Układanie płytek na podłogach i ścianach ,

Warszawa 2005 r. i wymienionych tam norm.

- Roboty ślusarskie.

CPV 45421160-3

4.1. Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt. 2.4 Części Ogólnej STWiORB.

4.2. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. II Części Ogólnej STWiORB.

4.3. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : prawidłowości wykonania połączeń

spawanych, malowania i wykonania okładziny poręczy z PCV.

4.4. Wykonanie robót.

Wykonanie i sprawdzenie wykonania zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych t. I, cz. 4 rozdz. 29

i wymienionych tam norm.

- Roboty stolarskie.

CPV 45421114-6, 45421134-2

5.1. Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt 2.5 Części Ogólnej STWiORB

5.2. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. II Części Ogólnej STWiORB.

Szyby ścianek aluminiowych winny być bezpieczne.

5.3. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu montażu stolarki : prawidłowości

wykonania z uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych, sprawności działania skrzydeł.

5.1. Wykonanie robót.

Wykonanie i sprawdzenie wykonania zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych t. I, cz. 4 rozdz. 28

i wymienionych tam norm.

- Roboty malarskie wewnętrzne.

CPV 45442100-8, 4545442190-5

6.1. Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt 2.6 Części Ogólnej STWiORB.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. II Części Ogólnej STWiORB.

6.3. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu stanu malowanego podłoża przed

przystąpieniem do malowania, sprawdzeniu gruntowania i mycia ścian. Ściany należy

malować po wyschnięciu malowanego podłoża.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne usunięcie istniejącej farby z czyszczonych

drewnianych elementów balustrad schodowych i szpachlowanie ubytków szpachlówką.

Po pierwszym i drugim malowaniu należy przetrzeć papierem ściernym pomalowaną

powierzchnię aby była zupełnie gładka.

6.4. Wykonanie i sprawdzenie wykonania zgodnie obowiązującymi normami z zasadami

określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -

Montażowych t. I, cz. 4 rozdz. 27 ( malowanie zewnętrzne i wewnętrzne ).

- Tapeta natryskowa.

CPV 45450000-6

7.1. Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt. 2.8. Części Ogólnej STWiORB.

7.2. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. II Części Ogólnej STWiORB.

7.3. Kontrola jakości robót polega na : sprawdzeniu podłoża pod tapetę natryskową,

sprawdzeniu odpowiedniego pokrycia warstwy klejącej przez „ płatki”, lakierowania tapety.

- Sufit podwieszony.

CPV 45450000-6

8.1. Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.9 II Części Ogólnej STWiORB.

8.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości zamocowania zawiesi rusztu sufitu do podłoża, poziomu sufitu podwieszonego, dokładności wykonania poszczególnych elementów.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu poziomu sufitu, mocowania rusztu metalowego sufitu do podłoża, dokładności wykonania poszczególnych elementów sufitu.