# IV. ZAKRES PRAC PODSTAWOWYCH

# INSTALACJE ROZDZIELCZE

- Demontaż tablic TG; T02; T1.1; T1.2;T2.2

- Demontaż przewodów ALY25mm2 z rur

- Demontaż przewodów DY6mm2

- Demontaż rur RB40

- Wykonanie przepustów i bruzd dla rur

- Montaż rur RB50 w bruzdach

- Montaż korytek kablowych KK400; 250; 150

- Ułożenie w.l.z.-ów YKY 5x16mm2 w korytkach i wciągnięcie do rur RB50

- Ułożenie w.l.z.-ów YKY 5x6mm2 w korytkach i wciągnięcie do istniejących rur RB40

- Wykonanie uszczelnień ognioodpornych E60 – szt. 3

- Wykonanie połączeń wyrównawczych:

  - w piwnicy - LY25mm2

  - parter, piętro – LgY10mm2

- Montaż prefabrykatów - tablic TG; T0.2; T1.1; T1.2; T2.2; TS

- Montaż rozłącznika NH00 w obudowie (zasilanie sklepów)

- Montaż aparatury modułowej w T2.1

- Montaż z podłączeniem wyłączników WGP; WD

- Pomiary

# INSTALACJE ODBIORCZE - PIWNICE

# I. Pomieszczenia techniczne

Należy zdemontować instalacje istniejące i wykonać nowe instalacje w korytkach i rurkach na tynku.

- Demontaż opraw żarowych

- Demontaż przewodów z rur i uchwytów

- Demontaż rur i uchwytów

- Montaż przewodów w rurkach RB20 nt.

- Montaż opraw OPK236

- Montaż opraw awaryjnych 3h typu: OPK236Aw

- Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W

- Montaż oprawy WOS100

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Montaż łączników oświetl. nt.

- Montaż przycisków ster. Podświetlanych, nt

- Montaż gniazd 1-faz., bryzgoszczelnych, nt

- Pomiary

# II. Szatnia i wc

Należy zdemontować instalacje istniejące i wykonać nowe instalacje pod tynkiem.

- Demontaż opraw żarowych

- Demontaż przewodów z rur i uchwytów

- Demontaż rur i uchwytów

- Montaż przewodów pod tynkiem

- Montaż opraw OPK236

- Montaż opraw awaryjnych 3h typu: OPK236Aw

- Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W

- Montaż oprawy WOS100

- Montaż opraw do świetlówek kompakt. Marte 2x18 Plexiform

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Montaż łączników oświetl. pt.

- Montaż gniazd 1-faz.,  pt.

- Pomiary

# III. Nocna pomoc lekarska

Należy zdemontować instalacje istniejące i wykonać nowe instalacje pod tynkiem i nad sufitem podwieszanym.

# IV. Poradnia AA – pom. 0145;0146;0146a;0148;0148a

Należy zdemontować instalacje istniejące i wykonać nowe instalacje pod tynkiem i nad sufitem podwieszanym.

# V. Poradnia AA – pom. 0139;0148d;0150;0151;0151a

Instalacje istniejące wymagają niewielkich zmian i uzupełnień.

- Wykonanie zasilania z tablicy

- Montaż opraw awaryjnych 3h typu: Star 11W Plexiform

- Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# VI. Oddział RTG

Instalacje istniejące wymagają niewielkich zmian i uzupełnień.

- Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# INSTALACJE ODBIORCZE – PARTER

# I. Hall gł. 100a, korytarze 100b,c,g,h, wejście I

Instalacje w całości do wykonania.

# II. Korytarze 100e,f,i,j,k; wejście II; III

Instalacje w całości do wykonania z wykorzystaniem istniejących opraw

# III. Pom. nr 109÷111;114;115

Instalacje w całości do wykonania.

# IV. Szatnia i pom. nr 147

Instalacje w całości do wykonania.

# V. Stomatologia – pom. nr 104;105;108

Instalacje w całości do wykonania z wykorzystaniem istniejących opraw.

# VI. Rejestracja i zaplecze – pom. nr 143÷145

Instalacje w całości do wykonania.

- Wykorzystać istniejące oprawy 4x18W- szt. 11

- Zainstalować nowe oprawy ORO418 RP – szt. 3

- Zainstalować nowe oprawy z modułem awaryjnym 2 h ORO418 RP – szt. 2

# VII. Pom. nr 137; 138a,b

Instalacje w całości do wykonania. Wykorzystać oprawy 4x18W z demontażu.

# VIII. Poradnia Dzieci Chorych – pom. nr 121÷136

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać;

- Podłączenie zasilania

- W pokojach 135-136 dodać obwód komputerowy i orurowanie inst. logicznych

- Pomiary

# IX. Poradnia Dzieci Zdrowych – pom. nr 116÷120

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać;

- Podłączenie zasilania

- Wymiana w sufitach modułowych istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 1

- Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# X. Świetlica – pom. nr 137

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać;

- Wymiana w sufitach modułowych istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 3

- Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# XI. Pom. nr 138÷142

Instalacje istniejące. Należy wykonać

- Podłączenie zasilania

- Pomiary

# XII. Pom. nr 100÷103;106;112;113

Instalacje istniejące. Należy wykonać

- Podłączenie zasilania

- Pomiary

# INSTALACJE ODBIORCZE – PIĘTRO

# I. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - pom. nr 223÷228

Instalacje istniejące. Należy wykonać:

- Podłączenie zasilania

- Pomiary

# II. Poradnia Okulistyczna – pom. nr 217÷222, korytarz 200d

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

- W korytarzu 200d wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

- Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

- Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# III. Poradnia Kardiologiczna – pom. nr 217÷222, korytarz 200d

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

- W korytarzu 200b wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

- Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

- Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# IV. Audiometria - pom. nr 233a

Instalacje istniejące. Należy wykonać:

- Podłączenie zasilania

- Wykonać gniazdo podwójne zasilania komputerów

- Wykonać punkt pod gniazda RJ

- Pomiary

# V. Poradnia Stomatologiczna – pom. nr 201÷204, korytarz 200h

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

- Podłączenie zasilania

- W korytarzu 200h wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

- Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

- Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# VI. Chirurgia i USG – pom. nr 205÷208

Instalacje istniejące. Należy wykonać:

- Podłączenie zasilania.

- Pomiary

# VII. Poradnia Kobiet – pom. nr 211÷214, korytarz 200f

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

- Podłączenie zasilania

- W korytarzu 200f wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

- Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

- Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

- Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2

- Pomiary

# VIII. Pom. nr 205; 209; 210; 216; 234; 235

Instalacje w całości do wykonania.

# IX. Korytarze pom. nr 200a,c,e,g

Instalacje w całości do wykonania.

INSTALACJE ODBIORCZE – KLATKI SCHODOWE II i III

Instalacje w całości do wykonania.

# INSTALACJE ODBIORCZE – OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

- Zainstalować naświetlacze (oprzewodowanie istniejące.) – szt. 6

- Pomiary całości